AS513室内型有线微波红外三鉴探测器

使用说明书

微波红外复合探测，降低误报率！自动温补，探测距离远！下视窗设计，探测无盲区！

■功能特点：

● 微波红外复合探测、智能芯片处理、降低误报率。                          ● 具有标准有线及防拆输出接口。

● 自动温度补偿，灵敏度高，探测距离远。                                  ● 带下视窗设计，消除探测死角。

● 采用SMT贴片技术，抗干扰能力强，性能稳定。                           ● 探测灵敏度及脉冲计数可选，适应不同环境。

● 微波频率10.525GHz，探测距离远，目标识别能力强。                      ● 微波红外智能处理，具有防宠物功能。

● 86盒底座采用预布线方式安装，简单方便。（86盒安装型）

● 机身与底座采用拔插式简易安装设计，方便安装、调试。（86盒安装型）

● 多种安装方式：外走线万向支架安装（见图A1）、外走线90°墙角定向安装（见图A2）、86盒支架安装（见图B）。

五、规格参数：

| 工作电压 | DC 10—14V |
| --- | --- |
| 静态电流 | 20mA |
| 报警电流 | 34mA |
| 探测角度 | 84° |
| 探测距离 | 8—12米（室温25℃） |
| 安装高度 | 2—2.5米 |
| 输出信号动作时间 | 3秒 |
| 上电自检时间 | 60秒 |
| 红外探测灵敏度 | 高、中、低，三档可选 |
| 微波探测灵敏度 | MIN→MAX，从低到高 |
| 工作模式 | H——单红外 WH——红外、微波复合探测 W——单微波 |
| 信号输出端子（NC、COM） | 常闭（报警常开） |
| 防拆信号端子（TEMPER） | 常闭（拆动常开） |
| 脉冲选择 | 1——单脉冲 2——双脉冲（环境恶劣时使用） |
| 工作温度 | -20℃~40℃ |
| 外观尺寸 | 106mm×61mm×41mm（不含支架） |